###APACHE服务器部署

##区别

基于IP的虚拟主机：同一服务器配置不同IP，IP对网页

基于域名的虚拟主机：同一IP不同域名，域名对网页，IP做中转

基于端口的虚拟主机：同一IP不同端口，端口对网页，IP做中转

### 源码安装

. 源码安装依赖包的安装：

yum -y install gcc make zlib-devel pcre2 pcre-devel openssl-devel lrzsz

yum -y install apr-*

使用wget -P 路径 <链接>安装到指定目录中

然后使用tar -zxvf进行解压

Cd /opt/httpd-2.4.68

进入apache源码文件夹后。输入指令进行预编译。并且按照配置文件 make install

./configure --prefix=/usr/local/apache2 && make && make install

环境变量

###创建apache.service 实现systemctl对httpd的灵活控制

进入httpd.conf后开启虚拟机

进入vhosts页面

登录172.21.30.143:80 发现报错

后经过排查是httpd.conf没有设置权限

再次报错

Not Found

The requested URL was not found on this server.

于是准备进行排查

Systemctl status httpd #先是去查看服务，看apache是否启动

Ss -ntlp | grep httpd #查看系统是否有监听端口

Firewall-cmd –list-all #查看是否放行端口

最后是去查看appache的日志

tail -f /var/log/apache2/logs/error_log

发现一切正常

重新·查看一下网页报错原因

发现是服务器找不到页面，于是开始查看在exart/htpd_vhosts.conf配置文件

发现虚拟主机文件的默认网站根目录指向不存在html网页的目录

于是将根目录指向修改正确，服务重启后，能正常打开网页。

##1..Apche安装

Yum install -y httpd

### 配置自定义网页目录
mkdir -p /home/web/html/{150,160,170}

### 2.配置虚拟机IP

输入
nmtui

进入nmtui页面,以便配置我们的ens33网卡内容。编辑我们连接

编辑ens33

添加四个IP，分别是172.21.30.{143,150,160,170}/24

配置网关为 172.21.30.2 (虚拟机NAT默认为.2)

配置DNS为114.114.114.114 (公共DNS服务器)

配置完成后，回到终端

输入

nmcli connection up ens33

保存刚配置好的网络配置

### 设置Sexlinux权限

# 递归修改该目录下所有文件的安全上下文

semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/home/wwwroot(/.*)?"

# 让修改立即生效

restorecon -Rv /home/wwwroot
或者直接

setenforce 0 #临时关闭Selinux

### 3.1配置虚拟主机文件（以IP配置）

进入Apache的配置文件，修改网站根目录，添加访问权限，并添加虚拟主机文件配置

cp /etc/httpd/conf/httpd,conf,bak #备份Apache配置文件

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf #进入修改

#注意

强制指定DirectoryIndex,否则会被重定向到默认Test123页面

### 3.2配置虚拟主机文件（以域名配置）

进入/etc/hosts修改hosts

echo ‘172.21.30.150 www.aaa.com’ >> /etc/hosts

###测试结果

### 3.3基于端口的虚拟主机

在配置文件添加监听端口号

Listen 80 Listen 8081 Listen 8082

##测试结果

经测试，使用

172.21.30.150:80

172.21.30.150:8081

172.21.30.150:8082

三个相同IP不同端口均能到达目标网页

因为配置文件写的是*:80/8081/8082

所以只要端口号相同，即便IP不同也能到达对应的网页。(IP需存在)

###作业1

###最终结果

##端口

### 作业 2

同域名不同端口

赋予一IP多域名

输入elinks www.aaa.com:80

结果成功

输入 elinks www.aaa.com:8081

结果

成功